# PROGRAM CODE:

% Calculation and Verification of Frequency Deviation % and Modulation Index of FM Signal

clc; clear; close all;

% Message Signal Parameters Am = 2; fm = 500;

% Carrier Signal Parameters Ac = 1; fc = 10000;

% FM Parameters kf = 250; fs = 100000; T = 0.01;

% Time Vector t = 0:1/fs:T;

% Message Signal m = Amcos(2pifmt);

% Frequency Deviation delta_f = kf*Am;

% Modulation Index beta = delta_f/fm;

% FM Signal fm_signal = Accos(2pifct + betasin(2pifmt));

% Display Parameters fprintf('Carrier Frequency = %.0f Hz\n',fc); fprintf('Message Frequency = %.0f Hz\n',fm); fprintf('Frequency Deviation = %.2f Hz\n',delta_f); fprintf('Modulation Index = %.2f\n',beta);

% Verification beta_verify = delta_f/fm;

fprintf('Verified Modulation Index = %.2f\n',beta_verify);

if abs(beta-beta_verify) < 1e-6 fprintf('Verification Successful\n'); else fprintf('Verification Failed\n'); end

% Plotting figure;

subplot(2,1,1); plot(t,m,'LineWidth',1.5); grid on; title('Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude (V)');

subplot(2,1,2); plot(t,fm_signal,'LineWidth',1); grid on; title('FM Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude (V)');

# OUTPUT: