# PROGRAM CODE :

clc; clear; close all;

% Parameters Am = 1; fm = 100; Ac = 5; fc = 1000; fs = 20*fc; kp = pi/2;

% Time Vector t = 0:1/fs:4/fm;

% Message Signal m = Amsin(2pifmt);

% PM Signal pm = Accos(2pifct + kp*m);

% Phase Deviation beta = kp*Am;

% FFT N = length(pm); f = (-N/2:N/2-1)*(fs/N); PM_FFT = abs(fftshift(fft(pm)))/N;

% Power Spectral Density PSD = (abs(fftshift(fft(pm))).^2)/(N*fs);

% Bandwidth BW = 2*(beta+1)*fm;

fprintf('Phase Deviation = %.2f radians\n',beta); fprintf('Estimated Bandwidth = %.2f Hz\n',BW);

% Plotting figure;

subplot(2,2,1); plot(t,m); title('Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(2,2,2); plot(t,pm); title('Phase Modulated Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(2,2,3); plot(f,PM_FFT); title('Frequency Spectrum of PM Signal'); xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Magnitude'); grid on;

subplot(2,2,4); plot(f,PSD); title('Power Spectral Density'); xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('PSD'); grid on;

# OUTPUT: