EXPERIMENT 3

clc; clear; close all;

% Parameters fs = 100000; % Sampling Frequency t = 0:1/fs:0.02; % Time Vector fm = 500; % Message Frequency fc = 5000; % Carrier Frequency

% Message Signal m = cos(2pifm*t);

% Carrier Signal c = cos(2pifc*t);

% DSB-SC Modulation dsb = m .* c;

% VSB Filter (Low-pass Approximation) [b,a] = butter(4, fc/(fs/2)); vsb = filter(b,a,dsb);

% Coherent Demodulation demod = vsb .* (2cos(2pifct));

% Recover Message [b1,a1] = butter(4, 1000/(fs/2)); rec = filter(b1,a1,demod);

% Display Results figure;

subplot(5,1,1); plot(t,m); title('Message Signal'); grid on; subplot(5,1,2); plot(t,c); title('Carrier Signal'); grid on; subplot(5,1,3); plot(t,dsb); title('DSB-SC Signal'); grid on; subplot(5,1,4); plot(t,vsb); title('VSB Signal'); grid on; subplot(5,1,5); plot(t,rec,'r'); title('Recovered Message'); grid on;