EXPERIMENT 4 SUPERHETERODYNE RECEIVER OF AM

clc; clear; close all;

% Parameters fs = 100000; t = 0:1/fs:0.02; fm = 500; % Message frequency fc = 10000; % Carrier frequency fLO = 14550; % Local Oscillator (IF = 4550 Hz)

% Message Signal m = cos(2pifm*t);

% Carrier Signal c = cos(2pifc*t);

% AM Signal am = (1 + m).cos(2pifct);

% Local Oscillator LO = cos(2pifLO*t);

% Frequency Mixing mixed = am .* LO;

% IF Filter [b,a] = butter(4,5000/(fs/2)); IF = filter(b,a,mixed);

% Envelope Detection env = abs(hilbert(IF));

% Display figure;

subplot(5,1,1) plot(t,m) title('Message Signal') grid on subplot(5,1,2) plot(t,c) title('Carrier Signal') grid on subplot(5,1,3) plot(t,am) title('AM Signal') grid on

subplot(5,1,4) plot(t,IF) title('Intermediate Frequency (IF) Signal') grid on subplot(5,1,5) plot(t,env) title('Recovered Signal') grid on